Verslag Entertainment Tech 4x4 Matrix

STM32 Expander Pin layout:

SPI Wiring:

| MCP23S17 Pin | STM32 Pin | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| CS | PA5 | Chip Select, active low |
| SCK | (PA12) PB13 | SPI Clock |
| SI (MOSI) | (PA13) PB15 | SPI Master Out |
| SO (MISO) | (PA14) PB14 | SPI Master In |
| RESET | 3V3 of MCU reset | Kan op MCU-reset of losse reset |
| VDD | 3V3 | Voeding MCP23S17 |
| VSS | GND | Ground |

Knoppenmatrix aansluiting:

| Knoppenmatrix | MCP23S17 Pin | Type |
| --- | --- | --- |
| C1 | GPA0 | Output |
| C2 | GPA1 | Output |
| C3 | GPA2 | Output |
| C4 | GPA3 | Output |
| R1 | GPB0 | Input + Pull-up |
| R2 | GPB1 | Input + Pull-up |
| R3 | GPB2 | Input + Pull-up |
| R4 | GPB3 | Input + Pull-up |

Andere:

| Knopmatrix | MCP23S17 Pin | Type |
| --- | --- | --- |
| Reset | Voeding 3.3V |  |
| A2 | GND |  |
| A1 | GND |  |
| A0 | GND |  |

Opgelet, PA13 en PA14 mag je niet gebruiken, als je deze als GPIO insteld, kan je ze niet meer gebruiken voor de ST Link.